1.1

A * !B

!A + B + C

(!A + B) + (A + !B)

1.2

SOP: !A!B + A!B

POS: (A+!B)(!A+!B)

1.3

F(A, B) = A * !B + B

A B F

0 0 |0

0 1 |1

1 0 |1

1 1 |1

G(A, B) = (A + B) * (!A + !B)

A B G

0 0 |0

0 1 |1

1 0 |1

1 1 |0

1.4

if !(!L or !C or !R) = if !(!L + !C + !R)

L C R full_speed

0 0 0 |0

0 0 1 |0

0 1 0 |0

0 1 1 |0

1 0 0 |0

1 0 1 |0

1 1 0 |0

1 1 1 |1

Lausekkeen pitäisi toteutua vain jos kaikki sensorit palauttavat arvon 0, mutta nyt se toteutuu jos kaikki niistä palauttavat 1. korjaus voisi esim olla

if (!(L || C || R)) {  full_speed() }

Elikkä sulkeen sisäiset ’not’ merkinnät poistetaan, täten ohjelma pyörittää ’full_speed()’ funktion vain jos kaikki sensorit ovat 0.

1.5

1 2 3 rotate

0 0 0 |0

0 0 1 |0

0 1 0 |0

0 1 1 |1

1 0 0 |0

1 0 1 |1

1 1 0 |1

1 1 1 |0

SOP: !ABC + A!BC + AB!C

1.6