1.1 8 bit unsigned pienin = 0, isoin = 255

a. 27 = 5 bits, & 55 = 6 bits. Joten 27 + 55 voi laskea 8 bittisillä unsigned numeroilla kun eivät 5 ja 6 bittisien numeroiden summa voi muodostaa numeroa joka tarvitsisi enemmän kuin 8 bittiä

b. 13 – 19 menee miinuksen puolelle joten meidän tarvitsisi käyttää signed integeriä tallentamaan vastaus. Ei voi laskea

c. 36 – 16 sama kuin a, eli voi laskea

d. 359 - 219 numero 359 tarvitsee enemmän kuin 8 bittiä joten ei voi laskea

e. 192 + 71 summa on 263 joka tarvitsee 9 bittiä, ei voi laskea

f. 42 + 33 sama kuin a, voi laskea

1.2 unsigned taas

a. 0x19 = 0001 1001 = 11001 = 1*2^4 + 1*2^3 + 0 + 0 + 1*2^0 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25

b. 0x100 = 1 0000 0000 = 1*2^8 = 256

c. 0xBEEF = 11*16^3 + 14*16^2 + 14*16^1 + 15*16^0 = 45056 + 3584 + 224 + 15 = 48879

d. 0xACE = 10*16^2 + 12*16^1 + 14*16^0 = 2560 + 192 + 14 = 2766

e. 0x2022 = 2*16^3 + 0 + 2*16^1 + 2*16^0 = 8192 + 0 + 32 + 2 = 8226

f. 0xAC0DE5 = 10*16^5 + 12*16^4 + 0 + 13*16^2 + 14*16^1 + 5*16^0 = 10485760 + 786432 + 0 + 3328 + 224 + 5 = 11275749

1.3 using signed integers in this one

a. 0100 0011 + 1111 1011 = discarded(1) 011 1110. Minimi bits = 7 since 62 requires 7 bits

b. (0000 0111 1011 + 0011 1110 0110) + 1101 0000 1110 = 0100 0110 0001 + 1101 0000 1110 Minimi bits: 12 since 1121 requires 12 bits = discarded(1) 01 0110 1111. Minimi bits = 10 since 367 requires 10 bits

c. 0010 1101 + 1000 0100 = 1011 0001 Minimi bits = 8 koska -79 vaatii 8 bittiä

d. 1011 0000 + 1110 1001 = discarded(1) 1001 1001 minimi on taas 8 koska -101 tarvitsee 8 bittii

1.4 signed, jippii

a. 0xABBA + 0x0ACE. A + E = 1010 + 1110 = 1000 & carry. B + C + 1 = 1011 + 1100 + 0001 = 0111 + 0001 & carry = 1000 & carry. B + A + 1 = 1011 + 1010 + 0001 = 0101 + 0001 & carry = 0110 & carry. A + 0 + 1 = B no carry. A+B = 0xB688 no overflow

b. 0x1974 + 0x5445. 4+5=9 no carry. 7+4=B no carry. 9+4=D no carry. 1+5=6 no carry.      C – A = 0x6DB9 no overflow

c. 0x0ACE + 0x1974. E+4=2&carry. C+7+1=4&carry. A+9+1=4&carry. 0+1+1=2 no carry.  B + C = 0x2442 no overflow

d. 0xABBA + 0xE68B. A+B=5&carry. B+8+1=4&carry. B+6+1=2&carry. A+E+1= 9&carry.    A – C = 0x9245 did overflow